EQUIPAMENTOS DE REDE

Cada fabricante pode utilizar um ícone para definir seu equipamento, não há uma regra mundial que todos devem seguir.

Interface de Rede

Também conhecida como porta de rede, placa de rede, NIC (Network Interface Card ou Controller), permite a conexão entre o equipamento e a rede.
A interface de rede pode também, receber um endereço físico (MAC), ressaltando que não todas as portas que irão receber esse endereço. Podem ser:

Física: um hardware, como uma placa de rede Ethernet (cabo) ou um adaptador Wi-Fi. 
Virtual: criada por software, como interfaces de VPN, máquinas virtuais ou adaptadores de loopback.

Modem

Modulador / Demodulador, permite uma conexão ponto a ponto de longa distância entre uma rede e uma máquina, 2 redes ou 2 máquinas.
Muito utilizado para conectar à rede doméstica ou trabalhos ao provedor de internet. O modem converte os sinais usados pela operadora em sinais que seus dispositivos conseguem utilizar, e faz o processo inverso quando usuário envia dados. Por conta disso possui 2 processos:

Modulação: transforma dados digitais do computador em sinais adequados para transmissão pela rede da operadora.

Demodulação: converte os sinais recebidos da operadora em dados digitais compreensíveis para seus dispositivos.

HUB

Dispositivo de rede usado para conectar vários computadores ou dispositivos em uma mesma rede local (LAN.) Recebe os dados de um dispositivo e os repete para todas as portas conectadas, sem verificar quem é o destinatário.

Apesar de ser simples e barato, o HUB gera muito tráfego desnecessário na rede, pode causar colisões de dados quando vários dispositivos transmitem ao mesmo tempo e é menos seguro, pois todos os dispositivos recebem os pacotes.

Por conta desses motivos, atualmente o HUB é considerado um equipamento obsoleto e foi substituído pelos switches, que são mais avançados e mais seguros.

Switch

Dispositivo de rede que conecta vários equipamentos em uma rede local (LAN) e encaminha os dados de forma inteligente para o destinatário correto. Formam a topologia estrela no nível físico e no nível lógico.
Consegue também analisar os dados que estão sendo trafegados na rede, podendo ler o campo de endereçamento de origem e destino, diferentemente do hub, o switch aprende quais dispositivos estão conectados a cada porta por meio dos endereços MAC.

A segurança é maior pois os quadros não são replicados para todos os dispositivos.

Inundação (Flooding): É o processo inicial que o switch executa assim que é instalado e configurado com os dispositivos. Quando precisa enviar os Quadros (Frames), o switch não sabe o endereçamento de destino, então ele envia esses Quadros para todos os dispositivos conectados, até encontrar o endereço MAC que estava esperando o pacote de dados.
Esse processo inicial é necessário para que o switch registre as origens e os destinos dos equipamentos conectados.

Roteadores

Sua função principal é conectar duas redes diferentes, conseguindo analisar o endereçamento lógico, ou seja, os campos de endereço IP. Analisa os pacotes de dados e verificar se tem como destino a sua rede local, e se não tiver, encaminha para sua rede externa.

Alguns switches conseguem exercer essa mesma função, esses são chamados de Switch L3, sua única diferente para o roteador é que ele não possui uma porta externa, somente entre redes internas. Só possui portas LAN.

Firewall

Sistema de filtragem e de controle de acesso baseado em regras. Existem firewalls em hardwares e softwares.

Mecanismo de segurança que monitora e controla o tráfego de rede que entra e sai de um dispositivo ou rede, permitindo e bloqueando conexões de acordo com as regras definidas.
Atua basicamente como um porteiro entre uma rede confiável (Casa / Trabalho) e redes não confiáveis (Internet). Quando um pacote de dados chega ele:

- Analisa a origem, destino e outras informações

- Compara as informações com as regras de segurança

- Decide se o tráfego será permitido ou bloqueado

Mesmo que o pacote de dados tenha códigos maliciosos, mas que não ativam as regras definidas pelo firewall, o pacote de dados conseguirá passar por ele.

Exemplos:

- Pacotes que Entram  Ao fazer um download na internet, geralmente de lugares não oficiais, o Firewall pode bloquear o download pois ativou alguma regra que ele impõe.

- Pacotes que Saem  Bloquear o acesso à internet ao definir o recebimento de dados externos nas regras, ao tentar a conexão, o firewall irá bloquear os pacotes que chegam do meio externo.

- Pacotes Externos Uma empresa pode definir nas regras de um firewall, quais sites seus funcionários não poderão acessar.

Firewall de Software: Instalado no próprio computador ou servidor, como por exemplo o Windows Defender

Firewall de Hardware: Equipamento dedicado que protege toda uma rede, como por exemplos os fabricantes Cisco, Fortinet e Palo Alto.

Pontos de Acesso (Access Point / PA / AP)

É o coração da rede sem fio do tipo Wi-Fi, ele controla, gerencia e comanda a rede do tipo Wi-Fi. Permite que dispositivos sem fio se conectem a uma rede cabeada.

Muito usado em lugares como escritórios, hotéis, universidades, empresas, escolas, e residências muito grandes, pois permite expandir o alcance da rede Wi-Fi (Modo ESS). Em ambientes grandes, é comum instalar vários pontos de acesso para uma melhor cobertura.

Os pontos de acesso podem ser compatíveis com 2,4 GHz (Mais Comum), 5GHz ou 6GHz. Quando possui compatibilidade com duas frequências, é chamado de Dual Band, e quando possui com três frequências, é chamado de Tri Band.

Imagem de um Ponto de Acesso

O ponto de acesso é popularmente confundido com o Roteador Doméstico, porém ambos possuem suas diferenças:

Roteador Doméstico  Seu nome correto é Roteador de Banda Larga, pois é um componente que possui vários equipamentos integrados em uma única peça, como firewall, switch, roteador e ponto de acesso.

Ponto de Acesso  Dispositivo que aumenta o alcance de redes Wi-Fi e permite conexão de dispositivos sem fio a uma rede cabeada.

Roteador Banda Larga

É um tipo de equipamento “tudo em um”, pois possui integrado diferentes tipos de equipamentos de rede, para facilitar para o usuário final.
Ganha simplicidade de instalação, porém, perde em desempenho e opções de configuração.

Em empresas grandes e com maior volume de pacotes de dados, pode ocasionar em baixo desempenho e erros