OVERHEAD

Overhead (ou sobrecarga) em redes de computadores é o consumo de recursos — como largura de banda e tempo de processamento — por dados que não carregam informações úteis. Ele representa os dados de controle necessários para gerenciar, endereçar e garantir a entrega correta dos pacotes. [1, 2, 3, 4]

Ele atua como "pedágio" na infraestrutura de rede, podendo ser classificado em diferentes frentes:

1. Overhead de Dados (Protocolos)

Em cada pacote transmitido, apenas uma parte é a mensagem ou arquivo real (Payload). O restante consiste em cabeçalhos (headers) e rodapés (trailers) adicionados pelas várias camadas do modelo OSI. [1]

- Exemplo: Em uma rede padrão Ethernet, os cabeçalhos IP, TCP e Ethernet consomem cerca de 38 a 46 bytes por pacote só para controle, além dos dados úteis. [1]

2. Overhead de Processamento

Refere-se ao custo de CPU e memória que os dispositivos de rede (roteadores, switches e firewalls) exigem para inspecionar, rotear e aplicar políticas de segurança nos pacotes. [1, 2, 3, 4]

- Impacto: Aumenta a latência (tempo de resposta) e exige mais hardware dedicado para manter a rede fluida.

3. Overhead de Gerenciamento e Sinalização

São os protocolos que mantêm a rede coesa. Eles não transmitem dados do usuário, mas fazem a rede funcionar.

- Exemplos: Atualização de rotas em protocolos de roteamento (como OSPF ou BGP), mensagens de erro (ICMP), handshakes de conexão (TCP) e pacotes de descoberta de vizinhos. [1]

Como o Overhead Impacta a Rede?

- Largura de Banda: Grande parte da capacidade do link é ocupada por informações que não geram valor direto para o usuário final.

- Throughput: A taxa de dados úteis entregues efetivamente é sempre menor que a velocidade nominal da conexão.

CHATGPT: Em redes de computadores, overhead é a quantidade de informações extras e recursos necessários para transmitir dados, mas que não fazem parte do conteúdo útil da mensagem.

Exemplo simples

Imagine que você quer enviar uma carta:

- A mensagem escrita = dados úteis.

- O envelope, selo, endereço do remetente e destinatário = overhead.

Nas redes acontece algo parecido.

Onde aparece o overhead?

Quando um computador envia dados pela rede, ele adiciona informações de controle, como:

- Endereço de origem e destino (IP).

- Número da porta (TCP/UDP).

- Verificação de erros (checksum).

- Controle de sequência e confirmação de recebimento.

Essas informações ficam nos cabeçalhos (headers) dos pacotes.

Exemplo numérico

Suponha que você envie 1000 bytes de dados.

Se os protocolos adicionarem 54 bytes de cabeçalhos:

- Dados úteis: 1000 bytes

- Overhead: 54 bytes

- Total transmitido: 1054 bytes

Nesse caso, parte da largura de banda é usada pelo overhead.

Tipos de overhead

- Overhead de protocolo: cabeçalhos TCP, IP, Ethernet etc.

- Overhead de processamento: tempo gasto para montar, encaminhar e interpretar pacotes.

- Overhead de retransmissão: pacotes enviados novamente devido a erros ou perdas.

Impacto

Quanto maior o overhead:

- Menor a eficiência da transmissão.

- Mais largura de banda é consumida por informações de controle.

- Pode haver redução do desempenho da rede.

Resumo: Overhead é todo o "custo adicional" (dados de controle, processamento e recursos) necessário para que a comunicação na rede funcione corretamente, mas que não corresponde aos dados úteis que o usuário deseja transmitir.